MEMORIU DE PREZENTARE

conf. anexa 5E – Legea nr. 292/2018

privind investiția:

“Împădurirea unui teren agricol amplasat in comuna Ploscuțeni, judetul Vrancea, deținător Grădinaru Ionuț”

din cadrul P.N.R.R., gestionat prin Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor

Beneficiar: Grădinaru Ionuț

Elaborator: Popa P. Ionel Întreprindere Individuală

Sediul: sat Cănțălărești, nr.158, com. Ștefan cel Mare, jud. Vaslui

Mobil: 0761130399, email: popa_ionel_68@yahoo.com

Șef proiect: Ing. Popa Ionel

Certificat de atestare nr. 751 din 22.05.2018

2024

Amplasamentul investiției:

| Nr. crt. | Județul | U.A.T. | Poligon | Tarla | Parcela | Nr. cadastral | Suprafața (ha) | Suprafața efectivă de plantat (ha) | Categoria de folosință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrancea | Ploscuțeni | 1 | 87 | 765 | 50343 | 1,0104 | 1,0104 | Arabil |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1,0104 |  |

Proiectant general:

POPA P. IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

CUI/CNP: 37082298/1680327370028

Nr. înregistrare la Registrul Comerţului: F37/50/2017

Sediul/Adresa de domiciliu: Loc.: Cănțălărești, com. Ștefan cel Mare, nr.158, Jud. Vaslui, Cod poștal: 737499

Tel. mobil: 0761 130 399, Nr. Fax : 0335 402 411

Email: popa_ionel_68@yahoo.com

Numărul și data documentului de atestare (autorizare) a proiectantului de către autoritatea naţională în domeniul silviculturii: 751 din 22.05.2018

Beneficiar:

-numele: GRĂDINARU IONUȚ

- CNP:1870523394063

-adresa poștală: Sat Ploscuțeni, comuna Ploscuțeni, jud. Vrancea

-numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

tel. 0785900804, E-mail: juteu2305@yahoo.com

-numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator:Grădinaru Ionuț, născut la data de 23.05.1987, domiciliat în Sat Ploscuțeni, comuna Ploscuțeni, jud. Vrancea, legitimat cu CI Seria VN,  nr. 868101, eliberată de către SPCLEP Adjud la data de 12.04.2018, CNP: 1870523394063.

- responsabil pentru protecția mediului:GRĂDINARU IONUȚ.

CONȚINUTUL-CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI	5

II. TITULAR	7

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT	7

a) Rezumatul proiectului	7

b) Justificarea necesității proiectului	20

c) Valoarea investiției	23

d) Perioada de implementare propusă	23

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)	23

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)	24

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE	25

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI	26

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE	27

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu	27

1. Protecția calității apelor:	27

2. Protecția aerului:	27

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:	28

4. Protecția împotriva radiațiilor:	28

5. Protecția solului și a subsolului:	29

6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:	29

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:	29

8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului / în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:	30

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:	30

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității	31

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	31

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ	31

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE	32

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)	32

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	32

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER	32

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE	33

XII. ANEXE - PIESE DESENATE	34

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE	38

a) Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970	38

b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar	39

c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului	40

d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar	40

e) Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar	40

f) Alte informații prevăzute în legislația în vigoare	40

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE	41

1. Localizarea proiectului:	41

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă	41

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz	41

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 DIN 03/12/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV	41

# I.DENUMIREAPROIECTULUI

„Împădurirea unui teren agricol amplasat in comuna Ploscuțeni, judetul Vrancea, deținător Grădinaru Ionuț”

Elaboratorulproiectului

POPA P. IONEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

CUI/CNP: 37082298/1680327370028

Nr. înregistrare la Registrul Comerţului: F37/50/2017

Sediul/Adresa de domiciliu: Loc.: Cănțălărești, com. Ștefan cel Mare, nr.158, Jud. Vaslui, Cod poștal: 737499

Tel. mobil: 0761 130 399, Nr. Fax : 0335 402 411

Email: popa_ionel_68@yahoo.com

Numărul și data documentului de atestare (autorizare) a proiectantului de către autoritatea naţională în domeniul silviculturii: 751 din 22.05.2018 pentru domeniile proiectare și execuție, grupele a), b), c), f) și g) - efectuarea studiilor de teren și elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic conform Ordinului 1763/2015, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Entitatearesponsabilăcuimplementareaproiectului

EntitatearesponsabilǎcuimplementareaşifinanţareaproiectuluiesteMinisterulApelorşiPǎdurilorprinGardaForestierăFocșani.

Realizarealucrǎrilorsevafacedecǎtreunantreprenorgeneraldesemnatdebeneficiarsauînregieproprie.

Controlulexecuţieilucrǎrilorsefacedecǎtrebeneficiar,proiectant,reprezentaţiiGărziiForestiere,reprezentaţiaiMinisteruluiApelorşiPǎdurilor.

LEGISLAȚIERELEVANTĂ:

Normative

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.533/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate și a Ghidului de bune practici privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate;

- O R D I N pentru aprobarea Normelor tehnice privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor și a Ghidului de bune practici privind regenerarea pădurilor și efectuarea controlului anual al regenerărilor, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 995/13.X.2022;

- Norme de timp şi producţie unificate pentru lucrări din silvicultură ediția 1997, completată cu ordine ale M.A.D.R. și RNP.

Ordine

- Ordinul M.A.D.R. nr. 766/2007, privind constatarea şi evaluarea pagubelor din calamităţi naturale;

- Ordinul M.A.P nr. 1763/13.11.2015, pentru aprobarea "Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic;

- Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute

Legi şi alte acte normative

- Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 - comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

- Ordonanță de urgență 195/2005 privind protecţia mediului

- Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

- Ordonanță de urgență 92/2021 privind regimul deşeurilor

- Legea nr. 138/2004 - Legea îmbunătăţirilor funciare;

- Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006-Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

- H.G. nr. 1425/2006 - Norme specifice de aplicare a Legii nr. 319 din 14 iulie 2006, privind securitătea şi sănătătea în muncă;

- O.U.G. nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie;

- LEGEA nr. 289/2002 din 15 mai 2002 ***Republicată privind perdelele forestiere de protecţie.

- Ordonanta 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

- Legea 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera

# II.TITULAR

-numele: GRĂDINARU IONUȚ

- CNP:1870523394063

-adresa poștală: Sat Ploscuțeni, comuna Ploscuțeni, jud. Vrancea

-numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

tel. 0785900804, E-mail: juteu2305@yahoo.com

-numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator:Grădinaru Ionuț, născut la data de 23.05.1987, domiciliat în Sat Ploscuțeni, comuna Ploscuțeni, jud. Vrancea, legitimat cu CI Seria VN,  nr. 868101, eliberată de către SPCLEP Adjud la data de 12.04.2018, CNP: 1870523394063.

- responsabil pentru protecția mediului:GRĂDINARU IONUȚ.

# III.DESCRIEREACARACTERISTICILORFIZICEALEÎNTREGULUIPROIECT

# a)Rezumatulproiectului

Amplasamentul

Poligonul 1este amplasat în extravilanul comunei Ploscuțeni, județul Vrancea, după cum urmează:

S=1,0104 ha în tarlaua tarlaua87, parcela 765, situat în UAT Ploscuțeni, NC 50343, CF 50343/Ploscuțeni

Vecinătăți:

Nord – Drum

Est – Nechifor Gheorghe

Sud – Pășune

Vest – Lotul II

Accesul la suprafața luată în studiu se poate face din DJ252-DE.

| Nr. crt. | Județul | U.A.T. | Poligon | Tarla | Parcela | Nr. cadastral | Suprafața (ha) | Suprafața efectivă de plantat (ha) | Categoria de folosință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrancea | Ploscuțeni | 1 | 87 | 765 | 50343 | 1,0104 | 1,0104 | Arabil |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1,0104 |  |

Terenul ce urmează să fie împădurit,în suprafață totală de 1,0104 haformează 1poligon.

Terenuleste în proprietatea domnului Grădinaru Ionuț și doamnei Grădinaru Cecilia conform:

- Contractului de vânzare-cumpărare autentificat la nr. 2112 din 25.10.2013 de către Notar Public Apetrii Gabriela.

DomnulGrădinaru IonuțîșipropunesăefectuezelucrărideîmpădurireprinaccesareaSchemeideajutordestat"SprijinpentruInvestițiiînnoisuprafețeocupatedepăduri”dincadrulPNRR,gestionatăprinMinisterulMediului,ApelorșiPădurilor,curespectareanormelorspecificedesilvicultură,anormelorprivindprotecțiamediuluișialaltorprevederilegislativedindomeniu.

Învedereaîmpăduririisevor executaurmătoarele lucrări:

-pregătireaterenuluiprinscarificare, aratla25cmșidiscuit;

-înființareaplantațieiforestiereprinîmpădurirecupuiețiforestieri,compoziția
100Pl, Pl.n

-împrejmuireasuprafețelorîmpăduritecugardde sârmă ghimpată sau din plasă de sârmă așa cum e descris mai jos;

-lucrărideîntreținereapuiețilorînsezonuldevegetație pe cele 2poligoane.

Revizuiri: anul I 1;

Prașile:anii I-VI3+2+2+1+1+1

-lucrăridecompletarealipsurilor:

anii II-III (20% + 10%)

Pebazainvestigaţiilordinterenşiaanalizelordelaborator,s-aajunslaurmătoarelerezultate:

Profilul de sol 2 (Unitatea Stațională de sol 2 reprezentativ pentru  Poligonul 1(1,0104 ha): Câmpie (sub 300 m), solul fiind Aluviosolcalcariclutic, proxicalcaric, lut nisipo-argilos pe lut nisipos fin, dezvoltat pe depozite fluviale carbonatice mijlocii.

Solul prezintă porozitate mare, permeabilitateamare, rezistență la arat mare, este slab alcalină (pH = 8,03), cu un conţinut mic de humus (115 t/ha) și cu conținut de carbonați de 2,73%.

Încadrarea în Grupa Stațională s-a făcut conform Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ord. 2533 din 28.09.2022 de către MMAP.

Terenul supus analizei se încadrează în

- Grupa Ecologică98(GE98), tipul de stațiune 8521 identificându-se tipul de natural de pădure:

9112 - Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie (m)

Încadrarea în Grupa Ecologică s-a făcut conform Normelor tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate, aprobate prin Ord. 2533 din 28.09.2022 de către MMAP.

Factorii edafici limitativi pentru unitățile staţionale îl constituie cantitatea redusă de precipitaţii şi repartiţia lor necorespunzătoare în timpul sezonului de vegetaţie, care condiţionează capacitatea de aprovizionare cu apă a plantelor. La aceasta se adaugă vânturile calde din perioada estivală, ale căror efecte se resimt prin accentuarea deficitului de umiditate în sol şi creştereaevapotranspiraţiei.

Bonitatea stațiunilor este de nivel mediu.

În continuare se prezintă unitatea staţională identificată coroborat cu cerinţele ecologice ale speciilor forestiere ce fac obiectul compoziţiilor de regenerare propuse.

#### UnitATEA staŢionalĂ

| U.S. | G.E. | Forma de relief | Tipul de sol | Factoristaţionali limitativi şi compensatori | Compoziţia de împădurire de bază | TSD TNP | Supra-faţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Compoziţiaalternativă |  |  |
| UNITĂŢI STAŢIONALE DE SILVOSTEPĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 98 | Câmpie | Aluviosolcalcariclutic | - umiditatea mai slabăîn estival - volumedafic mare | 100Pl, P.n | 8521 9112 | 1,0104 |

S-a optatpentruurmătoareacompoziție de împădurire:

b1- 100Pl, P.n

Pentruproiectulîncauză s-a propusurmătoareacompoziție de regenerare:

100Pl, P.n

Plop alb – (Populus alba)

Plop negru – (Populusnigra)

Suprafaţa de teren care va fi ocupată de fiecarespecie se prezintăastfel:

Poligon  1: 1,0104 ha

Pl, P.n....……..….…………....1,0104ha

Speciiledinparantezesepotintroduceînfuncţiedepuieţiidisponibililapepiniereledinzonă.

Durataimplementăriiproiectuluiestede3anipentrutoateceledouăpoligoane.

Speciileforestierepebazacăroras-austabilitcompoziţiiledeîmpădurireaufoststabiliteconform„Ordinulministruluimediului,apelorșipădurilornr.2.533/2022pentruaprobareaNormelortehniceprivindcompoziții,schemeșitehnologiideregenerareapădurilorșideîmpădurireaterenurilordegradateșiaGhiduluidebunepracticiprivindcompoziții,schemeșitehnologiideregenerareapădurilorșideîmpădurireaterenurilordegradate”șiAnexei3LISTASPECIILORFORESTIREDEARBORIŞIARBUŞTIutilizateînlucrăriledeîmpăduriridin„GHIDULSPECIFICPRIVINDREGULILEŞICONDIŢIILEAPLICABILEFINANŢĂRIIDINFONDURILEEUROPENEAFERENTEPNRRÎNCADRULAPELULUIDEPROIECTEP.N.R.R./2022/C2/I.1.A,COMPONENTA2:PĂDURIȘIPROTECȚIABIODIVERSITĂȚIIInvestiția1.Campanianaționalădeîmpădurireșireîmpădurire,inclusivpăduriurbane,SubinvestițiaI.1.A"SPRIJINPENTRUINVESTIȚIIÎNNOISUPRAFEŢEOCUPATEDEPĂDURI”.

Schema de plantare propusă este următoarea:

SCHEMA DE PLANTARE (U.S.1 – Poligon1)

Formula de împădurire: Pl, P.n

Dispozitiv de cultură dreptunghiular: 3 m x 1.5 m

Desimea culturii: 2225 puieți/ha

| LEGENDA |  |
| --- | --- |
|  | Pl, P.n |

Lucrăriledeînfiinţareșiîntreținereaplantaţieiseprezintăastfel:

Lucrărinecesarepentruînființareaplantației (Investiția 1, supr. totală1,0093ha)

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Pregătirea solului: scarificat + arat 25 cm + discuit |
| 2 | Săparea șanțurilor pentru depozitarea puieților |
| 3 | Transportul puieților prin purtare directă |
| 4 | Depozitarea la șant a puieților |
| 5 | Pichetarea terenului în vederea împăduririi |
| 6 | Plantarea puieților în teren pregătit |
| 7 | Retezarea tulpinii puieților |
| 8 | Puieți forestieri |

Procesuldeplantareconstăînparcurgereaurmătoareloretape:

• Lucrări de pregătire a terenului și a solului

- Scarificareala adȃncimea de 45-50 cm. Efectele pozitive ale scarificării, altele decât drenarea sărurilor la adȃncime, constau în creșterea porozității, modificarea celorlate caracteristici ale solului: volumului de sol, capacitatea totală pentru apă, permeabilitatea și creșterea semnificativă a activității biologice în sol. Lucrarea se execută în lunile de vară, iulie-august, sau toamnă, cu scarificator cu 5 ghiare, acționat de tractoare cu capacitatea de 100-160 CP.

- Lucrarea de arăturăse execută cu plug reversibil hidraulic cu 3 trupite acționat de tractor de 60-100 CP.

Solul arat este lăsat peste iarnă pentru a reține cȃt mai multă zăpadă cu scopul de a-l face maipermiabil pentru apă și aer. Zăpada acumulată topindu-se, spală sărurile din stratele superioare alesolului antrenându-le spre adȃncime.

Aratul contribuie la acumularea apei în sol, distrugerea buruienilor, ameliorarea structurii şiaeraţiei solului, crearea unui microrelief favorabil pătrunderii apei din precipitaţii, la uşurarealucrărilor de plantat propriu-zise şi la reducerea eroziunii de suprafaţă.

- Grăpareași discuirea arăturii. Lucrarea se executăînaintea plantării cu disc GD-2.5, la 8-10 cmadȃncime, cu tractor de 45-60 CP. Discuirea duce la sfărâmarea bulgărilor mari din arătură, lamărunţirea brazdelor şi la nivelarea solului; aceasta se face la adâncimea de lucru a grapei 10-12cm.

Proiectul nu necesită organizare de șantier deoarece puieții și materialele pentruîmprejmuire vor fi aduși în ziua în care se executǎ lucrarea, iar utilajele și mijloacele de transportfolosite nu vor fi garate pe amplasament.

Descrierea lucrărilor de înființare a plantației

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise se fac lucrări pregătitoare care să asigure o desfăşurare cursivă şi în bune condiţii a şantierului, cum ar fi:

- contractarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier pe durata execuției lucrărilor;

- desemnarea din partea beneficiarului a unei persoane angajate, care să răspundă de organizarea și supravegherea lucrărilor de împăduriri, asigurarea și evidența forței de muncă, transport etc.;

- identificarea împreună cu proiectantul a suprafeţei unităților amenajistice de împădurit, a stării picheţilor şi reperelor, precum şi refacerea picheţilordispăruţi şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru execuţia acesteia;

- identificarea surselor şi furnizorilor de puieţi, contractarea acestora şi încheierea de contracte de livrare;

- asigurarea finalizarii executării lucrărilor de pregătire a terenului și a solului;

- aprovizionarea cu puieți în asortimentul speciilor din compoziția de împădurire și la necesarul planificat la împădurire;

- asigurarea din timp a unui amplasament bine delimitat, împrejmuit, cu pază asigurată permanent, în vederea depozitării puieților pe toată perioada împăduririi;

- toate celelalte lucrări pregătitoare pe care executantul le consideră necesare.

Protecția mediului

După terminarea lucrărilor se vor elimina toate materialele rămase la lucrare. De asemenea, se vor dezafecta şi reda folosinţeiiniţiale terenul ocupat cu drumurile de acces şi cu platformele de lucru.

Lucrările prevăzute în acest proiect nu emană în mediul ambiant substanţe toxice sau reziduale care să altereze în vreun fel calitatea apei, aerului, solului sau subsolului, deci nu influenţează negativ mediul înconjurător. Executantul va lua măsurile prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/21.12.1995 cu modificările și completările ulterioare (Legea 295/29.06.2006 etc.).

Materiale utilizate - Condiții de calitate

Materialele utilizate pentru lucrările de împădurire vor respecta condiţiile caietelor de sarcini şi ale standardelor în vigoare.

Procesul de înființare a plantației constă în parcurgerea următoarelor etape:

· Săparea șanțurilor pentru depozitarea puieților

Pentru a preîntâmpina uscarea rădăcinilor, depozitarea puieților se va face în șanturi speciale în care se vor păstra până la plantare. Pentru această operație se alege un loc mai ridicat, în incinta șantierului de împădurit, cu solul suficient drenat.

Operația constă în săparea șanțului cu unelte manuale și aruncarea laterală a pământului rezultat. Șanțul de depozitare a puieților va avea lățimea de 70 cm și adâncimea de 40 cm. Lungimea șanțului va fi în funcție de numărul de puieți, și orientat după direcția N-S. Peretele de la capătul sudic al șanțului se sapă înclinat la 450 și pe acesta se va așeza într-un singur rând mănunchiurile de puieți.

Amplasarea șanțurilor de depozitare a puieților se va face astfel încât distanța de transport prin purtare directă să fie minimă.

· Încărcatul puieților în mijlocul de transport și transportul acestora de la pepinieră la șantier

Operațiile de încărcare/descărcare se vor executa manual, având grijă ca puieții să nu fie deteriorați în procesul de încărcare.

Transportul puieților până la destinație se va face cu respectarea următoarelor condiții:

- se vor folosi mijloace de transport acoperite (carosate sau cu prelate) în vederea protejării rădăcinilor puieților de acțiunea dăunătoare a vântului și a razelor solare;

- snopii de puieți se vor așeza în straturi;

- între straturi, inclusiv deasupra, dedesubt și lateral, se va așterne câte un strat de mușchi, litieră sau paie umede.

· Depozitarea puieților la șanț

Operația de depozitare a puieților la șanț constă în:

- punerea unui strat de pământ pe fundul șanțului;

- apropierea snopilor de puieți pe distanța medie de 25 m;

- manipularea snopilor sau puieților dezlegați pentru așezarea lor în șanț;

- așezarea puieților sau snopilor în șanț;

- peste fiecare rând se pune un strat de pământ umezit de 10-12 cm, cu care se acoperă în întregime rădăcinile puieților și o porțiune de 2-3 cm din tulpină;

- tasarea pământului;

- acoperirea puieților în șanț cu ramuri.

· Transportul puieților prin purtare directă de la șant la locul de plantare

Transportul puieților se face prin purtare directă, sau cu tractor cu remorcă, în acest din urmă caz fiind interzis transportul unui lot mai mare decât cel determinat din posibilitățile de plantare ale echipei pe durata de 1 oră.

Puieții vor fi aduși la locul de plantare pe măsură ce vor fi puși în operă. Pentru a se evita uscarea rădăcinilor puieților pe timpul transportului de la șanț la locul de plantare - datorită insolației sau a vântului - puieții vor fi transportați în saci de plastic care permit păstrarea rădăcinilor umede până în momentul în care puieții sunt plantați. De asemenea se vor efectua morcirliri ale puieților înainte de plantare pentru se realiza o coeziune cât mai bună între rădăcinile puieților plantați și solul din gropă.

Mocirlirea puieților constă în săparea unei gropi de circa 2 m2 cu o adâncime de circa 30 cm, în care se va executa un amestec de apă și sol fertil, în proporție de 1/1. Aceeași operație poate fi realizată și în găleți, transportate la locul plantării.

· Pichetarea terenului în vederea împăduririi

Pichetarea terenului se va efectua folosindu-se sârmă de trasare a rândurilor și fixarea picheților în dreptul semnelor de pe sârmă, executate în funcție de schema de plantare stabilită.

Operația de pichetare constă din:

- confecționarea picheților din resturi de exploatare mărunte;

- apropierea acestora pe distanța medie de 50 m;

- orientarea și fixarea sârmei;

- înfingerea țărușilor în sol în dreptul semnelor de pe sârmă.

· Plantarea puieților în gropi de 30 x 30x 30 cm

Instalarea plantațiilor și completările curente se fac în afara sezonului de vegetație, cȃnd puieții sunt în repaus vegetativ și activitatea lor biologică este foarte redusă. Această perioadă este variabilă de la un an la altul în funcție de condițiile climatice. În condițiile specifice din zonă, plantațiile cu reușita mai bună se realizează toamna, după căderea frunzelor puieților și pȃnă se înregistrează înghețuri la sol. Lucrările de plantat se pot executa în condiții bune și iarna în zile fără îngheț la sol sau primăvara în mustul zăpezii, pȃnă la pornirea în vegetație a puieților.

Pentru terenurile prevăzute a se împăduri în prezentul proiect tehnic se va folosi metoda plantaţiilor.

Operația de plantare a puieților în gropi implică următoarele operațiuni:

- săparea gropilor la dimensiunile de 30 x 30 x 30 cm în dreptul picheților;

- scoaterea pământului la marginea gropii (pământul vegetal din straturile superioare se pune separat de cel din straturile inferioare);

- alegerea pietrelor, rădăcinilor, rizomilor și altor resturi vegetale și așezearea acestora în spațiile dintre gropi;

- culegera și distrugerea larvelor sau a insectelor dăunătoare;

- afânarea solului pe fundul gropii;

- introducerea puietului în groapă;

- răsfirarea rădăcinilor;

- tragerea pământului vegetal în groapă, până la jumătate din adâncimea acesteia;

- mișcarea puietului în plan vertical și orizontal până intră pământul printre acestea și ajung în poziție verticală;

- alinierea puietului și bătătorirea pământului;

- punerea pământului în groapă în una sau două reprize, urmate de tasări ale solului până când groapa se umple;

- așezarea unui strat de sol afânat peste ultimul strat bătătorit.

Lucrări necesare pentru înființarea plantației

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Pregătirea solului: scarificat + arat 25 cm + discuit |
| 2 | Săparea șanțurilor pentru depozitarea puieților |
| 3 | Transportul puieților prin purtare directă |
| 4 | Depozitarea la șant a puieților |
| 5 | Pichetarea terenului în vederea împăduririi |
| 6 | Plantarea puieților în teren pregătit |
| 7 | Retezarea tulpinii puieților |
| 8 | Puieți forestieri |

Tipul de împrejmuire propus

În vederea protejării puieților forestieri se impune construirea unui gard, această investiție fiind extrem de importantă întrucât va proteja plantația de dăunători, cum ar fi animalele domestice dar și cele sălbatice. Acestea pot provoca pagube însemnate puieților mai cu seamă în primii ani de la plantare şi îndeosebi pe timp de iarnă. Iepurii de câmp sau cervidele pot provoca pierderi asupra puieților prin roaderea vârfurilor.

Astfel, împrejmuirea se va efectua pe tot perimetrul acestora.

Împrejmuirea terenului va fi făcută cu sârmă ghimpată pe stâlpi de beton (spalieri) de 9 x 7 x 220 cm(sau stâlpi din lemn cu d=12-16 cm), distanțați la 3,0 m și contrafise din 5 în 5 stâlpi.

Sârma ghimpată confecționată din sârmă neagră sau zincată, cu un diametru al sârmei de 1,8 – 2,0 mm, se fixează pe 5 rânduri și 2 diagonale .

Se poate opta și pentru împrejmuire din plasă de sârmă înnodată sau împletită în loc de sârmă ghimpată.

Distanțele față de nivelul terenului la care se fixează rândurile de sârmă ghimpată este: 
15 cm rândul I, 30 cm rândul II, 55 cm rândul III, 90 cm rândul IV și 140 cm rândul V. Diagonalele se fixează de la rândul I la rândul V al stâlpului următor.

Lucrări necesare pentru împrejmuireaplantației

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Împrejmuire gard sârmă ghimpată(sau plasă din sârmă) |

Descrierea lucrărilor de întreţinere a plantaţiei, pe ani

Principalele lucrări de întreținere a culturilor constau în: retezarea puieților, revizuiri, mobilizarea solului pe toată suprafața, îndepărtarea vegetației copleșitoare (ierburi, lăstari, rugi etc.) prin descopleșiri - degajări. Aceste lucrări se vor efectua de la instalarea culturii și până la încheierea stării de masiv, utilizând căile de acces existente.

· Mobilizarea solului

Mobilizarea solului se va face pe întreaga suprafață (mecanizat printre rânduri și cu sapa pe rândul de puieți).

Operația de mobilizare constă din:

- smulgerea buruienilor din jurul puieților și așezarea lor în afara zonei de lucru;

- spargera bulgărilor, strângerea pietrelor și așezarea lor lângă fâșia mobilizată.

Întreținerea solului cuprinde un ansamblu de lucrari prin care se urmărește: afânarea, combaterea vegetației erbacee nefolositoare, îmbogățirea în elemente minerale, reducerea acidității și uneori, în zonele secetoase, o acumulare suplimentară de apă.

Afânarea solului se realizează prin mobilizarea manuală cu ajutorul sapei forestiere ori cu dispozitive acționate hipo sau mecanic (cultivatoare, prăsitoare etc.) la adâncimea de 8-10 cm. Suprafața mobilizată este, de regulă, suprafața pe care s-a pregătit solul înainte de instalarea culturii (suprafața totală sau parțială). În cazul de față se va face mobilizarea solului pe întreaga suprafață. Mobilizarea cu mijloace mecanice se face numai între rândurile de puieti, pe o lățime cu 10-15 cm mai mică de o parte și de alta a rândului de puieți pentru ca la aceștia să nu fie vătămată partea aeriană. Între puieți, pe rând și pe lățimea nemobilizată mecanic se intervine manual pentru afânarea solului. Concomitent cu mobilizarea solului se distruge și vegetația erbacee.

Durata și frecvența mobilizărilor se stabilesc în funcție de zona fito-geografică, intensitatea inițială de îmburuienire, pregătirea terenului și a solului, metoda de împădurire, sortimentul puieților folosiți la plantare, vigoarea de creștere a puieților.

Durata reprezintă numărul de ani în care este necesară mobilizarea solului și corespunde, de regulă, cu numărul de ani de la instalare până la reușita definitivă a culturii.

Frecvența este dată de numărul mobilizărilor efectuate într-un sezon de vegetație.

Perioada optimă de executare a întreținerilor este următoarea:

Prima prașilă se recomandă curând după apariția bruienilor, la 10-15 zile de la plantare. Numărul de prașile este cu atât mai mare cu cât culturile sunt mai tinere și stațiunea mai secetoasă. În anii secetoși numărul de prașile poate spori în vederea afânării solului, chiar dacă buruienile nu sunt instalate abundent.

Perioada orientativă de executare a prașilelor și frecvența lor este:

- prașila I: 1-10 mai

- prașila a II-a: 1-10 iunie

- prașila a III-a: 20-30 iulie

U.S.: anii I-V 3+2+2+1+1+1.

· Revizuirea plantațiilor

Se vor parcurge următoarele etape:

- acoperirea cu pământ a rădăcinilor puieților prin tragerea solului vegetal în jurul lor cu sapa;

- tasarea pământului;

- îndepărtatrea puieților culcați de iarbă sau lăstărișuri;

- despotmolirea puieților, îndepărtarea din jurul puieților a mâlului și a resturilor aduse de ape.

Revizuirile se vor efectua doar pentru plantațiile executate toamna, în primăvara următoare executării plantării, respectiv pentru:

U.S.1: anii I 1.

· Execuția lucrărilor de completări

Completările se prevăd obligatoriu în cazul pierderilor grupate, indiferent de reușita regenerării și de anul când apar aceste pierderi, pană la realizarea stării de masiv.

În cazul pierderilor uniform răspandite, completările se vor prevedea obligatoriu în primii doi ani de la plantare, numai în cazul când reușita este sub cea prevăzută în normative. Procentul de completare se va face pe baza datelor din controlul anual al regenerărilor.

Speciile ce se introduc prin completări, vor trebui să asigure proporțiile stabilite prin compozițiile de regenerare.

Modul de lucru la executarea completărilor este același ca și în cazul plantațiilor, exceptând pichetarea terenului în vederea împăduririi, gropile de plantare vor fi săpate în locul puieților uscați.

Operatiile care se execută sunt:

- transportul puieților de la pepinieră la santier;

- descărcarea puieților;

- depozitarea la șanț;

- transportul puieților la locul de plantare;

- identificarea lipsurilor;

- mobilizarea solului pe vatră, cu dimensiunile 40 x 60 x 15 cm;

- săparea gropilor de 30 x 30 x 30 cm;

- plantarea puietului;

- deplasarea la alt puiet.

Lucrările de plantare se vor executa toamna (lunile octombrie şi noiembrie). În măsura în care condiţiile meteorologice nefavorabile sau organizarea şantierelor de împădurire nu poate fi realizată la parametrii necesari, plantaţiile se pot executa şi primăvara cu condiţia ca acestea să se facă în mustul zăpezii.

Numǎrullucrǎrilor de întreţinere este minim, la nevoie se pot face suplimentar lucrări.

De asemenea, pentru pierderi mai mari decât procentele stabilite, pierderi constatate cu ocazia controlului anual, se pot întocmi acte de calamitate (dacă aceste pierderi sunt cauzate ca urmare a unor factori de această natură), lucrările aferente refacerilor putând fi refinanţate după aprobarea documentaţiilor conform legii.

Procentul maxim de completări este de 30% (20% + 10%).

Lucrări necesare pentru întreținerea plantației: Anul 1

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Revizuirea plantației |
| 2 | Mobilizarea solului: 3 intervenții |

Lucrări necesare pentru întreținerea plantației: Anul 2

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Transportul puieților prin purtare directă |
| 2 | Depozitarea la șant a puieților |
| 3 | Plantarea puieților în completări 20% |
| 4 | Puieți forestieri |
| 5 | Retezarea tulpinii puieților după plantare |
| 6 | Revizuirea plantației |
| 7 | Mobilizarea solului: 2 intervenții |

Lucrări necesare pentru întreținerea plantației: Anul 3

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Transportul puieților prin purtare directă |
| 2 | Depozitarea la șant a puieților |
| 3 | Plantarea puieților în completări 10% |
| 4 | Puieți forestieri |
| 5 | Retezarea tulpinii puieților după plantare |
| 6 | Revizuirea plantației |
| 7 | Mobilizarea solului: 2 intervenții |

Lucrări necesare pentru întreținerea plantației: Anul 4

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Mobilizarea solului: 1 intervenții |

Lucrări necesare pentru întreținerea plantației: Anul 5

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Mobilizarea solului: 1 intervenții |

Lucrări necesare pentru întreținerea plantației: Anul 6

| Nr. crt. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1 | Mobilizarea solului: 1 intervenție |

Necesaruldepuieţi,pespeciişipeaniesteprezentatîn tabelul următor

Necesarul de puieţi pe specii

| Formula de împădurire | Supr. (ha) | Nr. puieți/ ha | Anul 1 |  | Anul 2 |  | Anul 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total puieți (buc) | Din care: | Total puieți (buc) | Din care: | Total puieți (buc) | Din care: |
|  |  |  |  | Pl, P.n |  | Pl, P.n |  | Pl, P.n |
| 100Pl, P.n | 1,0104 | 2225 | 2249 | 2249 | 450 | 450 | 225 | 225 |

Controlulanualalregenerărilor

Controlulanualalregenerărilor,princaresevadeterminastarearegenerărilorșisevastabilimăsurilenecesarepentruasigurareadezvoltăriinormaleaacestora,pânălarealizareastăriidemasiv,sevaefectuainconformitatecu„Normeletehnicepentruefectuareacontroluluianualalregenerărilor”,aprobateprinORDINULnr.2.537din28septembrie2022,publicatînMonitorulOficial,ParteaI,nr.995din13octombrie2022.

Controlul regenerărilor se execută în fiecare an, în perioada 1 septembrie-31 decembrie, astfel:

- 01.09 - 15.10 lucrări de teren;

- 15.10 - 15.11 centralizarea datelor şi analiza lor;

- 15.11 - 31.12 depunerea lor la Garda Forestieră.

Echipele de teren constituite efectuează următoarele lucrări:

- amplasează în teren suprafețele de control, pe suprafețele cu regenerarea naturală, artificială sau mixtă;

- verifică și revizuiesc suprafețele de control amplasate la recepția tehnică a lucrărilor de împăduriri, în șantierele care s-au regenerat integral pe cale artificială sau mixtă;

- inventariază puieții din suprafețele de control și completează fișele de teren;

- controlează dacă lucrările executate pe parcursul anului sunt cele înscrise în documentațiile tehnice, în bonurile de lucru-recepție și în fișele de evidență a lucrărilor de regenerare;

- propun lucrările necesare în continuare pentru regenerarea suprafeței respective pentru realizarea compoziției stabilite și atingerea stării de masiv în termenul planificat.

Pentru culegerea datelor de teren se utilizează suprafețe de control de formă dreptunghiulară cu mărimea de 100 mp, care vor însuma 8% din suprafața plantației pentru 1 poligon.

Suprafețele de control se amplasează în teren la data încheierii acțiunii de împădurire (utilizându-se și la recepția tehnică a lucrărilor).

Astfel, pe terenurile supuse împăduririi se vor amplasa 9 suprafețe de amplasate după o rețea rectangulară imaginară. Stabilirea rețelei se face în raport cu prima suprafață de control, fixată într-un colț al suprafeței regenerate.

Stabilirea suprafețelor de control

| Poligonul | Suprafața (ha) | Mărime piață de probă (mp) | Procentul minim al suprafețelor de probă conform normativ (%) | Calculul suprafețelor de probă (mp) | Nr. piețe | Suprafața de probă (mp) | Procentul suprafețelor de probă (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0104 | 100 | 8 | 808.32 | 9 | 900 | 8,90 |

Deoarece suprafețele de control se mențin permanent în amplasamentul inițial, până la realizarea stării de masiv, este nevoie ca acestea să fie materializate pe teren prin borne.

Borna se confecționează din lemn, cu lungimea de 1,20-1,50 m (din care 0,60-0,80 m se îngroapă în pământ), având grosimea de 8-10 cm. Pentru o ușoară identificare, capul superior al bornei va fi vopsit în roșu pe o lungime de 10-15 cm și va purta un număr de ordine corespunzător cu înregistrarea din carnetul de teren.

Concluziileevaluăriiimpactuluiasupramediului

Caracteristicile impactului potenţial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - impactul se va manifesta local, în zonaamplasamentului proiectului, fără ocuparea definitivă cu construcții, dar cu schimbarea utilizăriiactuale a terenului în suprafață cu vegetație forestieră din afara fondului forestier, iar impactul nuva fi semnificativ în situația în care se vor respecta măsurile propuse de titular de prevenire șireducere a impactului generat;

b) natura impactului - proiectul nu va afecta obiective de interes public, nu implică depozitareaunor substanțe periculoase și s-au stabilit modalități corespunzătoare de gestionare a deșeurilorrezultate; se va schimba utilizarea actuală a terenului în suprafață cu vegetație forestieră din afarafondului forestier, cu impact pozitiv asupra climei și calității aerului;

c) natura transfrontalieră a impactului - proiectul propus nu este inclus în Anexa I ,,Listacuprinzănd activitățile propuse" a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului încontext transfrontieră, adoptată la Espoo la 25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;amplasamentul este localizat la distanțe mari față de granițele țării și nu va avea impacttransfrontier;

d) intensitatea și complexitatea impactului - pe perioada execuției lucrărilor, impactul cauzat pringenerarea de zgomot, emisii de gaze în atmosferă și pulberi, va fi negativ, dar redus, luând înconsiderare măsurile propuse pentru diminuarea acestora; proiectul nu implică deversări înemisari naturali și nu va afecta calitatea apelor de suprafață sau subterane; nu va conduce laocuparea permanentă cu construcții a unor terenuri și nu va determina modificări cu privire lacalitatea locuirii și securitatea populației;

e) probabilitatea impactului - probabilitatea de a se produce impact pe perioada execuției va firedusă, cu condiția respectării măsurilor de prevenire și diminuare a efectelor asupra mediuluistabilite de titular referitoare la limitarea zgomotului, a emisiilor de gaze și de pulberi;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impactul se vamanifesta intermitent pe perioada de execuție a lucrărilor ca urmare a zgomotului generat și aemisiilor atmosferice, care vor fi dependente de condițiile meteorologice, dar va fi redus șireversibil, cu condiția respectării condițiilor din prezenta decizie;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - proiectul poateconduce la cumularea impactului cu activitățile de cultivare a terenului din vecinătateaamplasamentului, în situația în care acestea se vor desfășura simultan; nu au fost identificate alteproiecte existente sau aprobate în zonă, ce ar putea determina un impact cumulate;

g) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - titularul a stabilit măsuri pentru prevenirea șidiminuarea impactului cauzat în perioada de execuție de emisiile în aer, zgomot și generareadeșeurilor, care pot contribui la reducerea efectelor negative asupra mediului.

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane

- Crearea de locuri de muncă pe toată perioada de implementare;

- Ameliorarea condiţiilor de mediu prin reducerea amplitudinii temperaturii, creşterea umidităţiisolului şi a aerului, reducerea vitezei vânturilor;

-Îmbunătăţirea aspectului peisagistic al zonei.

Impactul asupra faunei şi florei:

În privinţa interferenţelor cu flora și fauna, acest aspect nu este considerat semnificativ deoareceprezenţa acestora este limitată și se rezumă la microfaună. Este necesar să se evidenţieze căperioada de execuție nu provoacă o distrugere directă și excesivă a faunei, deoareceamplasamentul a fost utilizat ȋn agricultură ȋn fiecare an.

# b)Justificareanecesitățiiproiectului

Proiectul de împădurire a fost conceput pentru efectul pe care pădurea o are asupra mediului: ameliorarea efectului produs de schimbările climatice, prevenirea eroziunii solurilor, creştereabiodiversităţiiş.a. Dintre aspectele benefice atât pentru mediu cât și pentru locuitorii din zona respectivă, putem enumera:

- vegetația forestieră absoarbe CO2 din atmosferă și produce cantități mari de O2, eliminând poluarea atmosferică;

- asigură o bună reținere a apei în sol;

- vegetația forestieră previne eroziunea solului și diminuează deșertificarea, contribuind astfel la ameliorarea solului;

- poate servi ca o perdea de protecție în zonă în cazul unor dezastre sau schimbări climatice;

-din punct de vedere al biodiversității, menține în amplasament aceleași condiții de vegetație forestieră;

-este o sursă de exploatare a lemnului.

Ameliorarea efectelor schimbărilor climatice

Temperatura. În urma realizării investiţiei se va crea un mediu specific diferit în interiorul pădurii de exterior, mai moderat şi protejat de extreme termice. Aceasta ca urmare a rolului de izolator jucat de coronamentul arboretului a cărei suprafaţă superioară se încălzeşte şi se răceşte cel mai puternic în funcţie de variaţia regimului termic. În acest fel, în interiorul pădurii temperatura va fi cu 0,5 - 1 0C mai redusă decât în teren descoperit pe perioada de vară şi mai ridicată în perioada de iarnă; temperaturile extreme şi amplitudinile termice vor fi moderate, maximele şi minimele diurne se vor realiza cu un anumit decalaj.

În interiorul pădurii, datorită încălzirii de sus în jos, invers faţă de terenul descoperit, nu se înregistrează practic arşiţe la sol, îngheţuri timpurii sau târzii.

Precipitaţii. Pădurea generează modificări ale regimului de umiditate atmosferică şi edafică în mediul propriu şi în exteriorul acestuia, cunoscut fiind faptul că precipitaţiile căzute în pădure sau la marginea ei sunt cu 3-6% mai mari ca pe terenurile descoperite. Acest efect se datorează unor condiţiifitoclimatice specifice cum ar fi cantităţi sporite de vapori de apă în atmosfera pădurii, temperaturi mai coborâte ale aerului în perioada sezonului vegetativ, turbulenţa atmosferică mai redusă.

Zona vizată pentru amplasarea investiţiei fiind deficitară în precipitații, vegetația forestieră va conduce laameliorare efectivă a climatului general, cu influenţă asupra regimului de umiditate în sensul creşteriicantităţilor anuale de precipitaţii.

Surplusul de umiditate şi ameliorarea regimului termic al zonei conduc la creşterea valorii indicelui de ariditate de Martonne cu efect pozitiv şi asupra câmpului agricol din vecinătate.

Vântul. În condiţiile instalării vegetaţiei forestiere, plantaţia constituie un obstacol activ şi modificator asupra vitezei şi direcţiei vântului. În apropierea pădurii aerul în urcare îşi reduce viteza şi îşi schimbă direcţia. Dincolo de limita pădurii el coboară treptat spre sol recăpătându-şi viteza iniţială la o distanţă care obişnuitdepăşeşte de 20 ori înălţimea arboretului principal. În pădure viteza vântului scade treptat proporţional cu distanţafaţă de lizieră ceea ce conduce la reducerea evapotranspiraţiei, deci la mărirea favorabilităţii regimului de umiditate.

Rezultă deci că pădurea exercită influenţe pozitive asupra vântului atât în interiorul său cât şi pe terenul din apropiere, acţionând ca un ecran de protecţie a unor obiective economico-sociale sau a zonelor cu folosinţăagricolă.

Prevenirea eroziunii solurilor

Biocenoza pădurii influenţeazăevoluţia, structura şi însuşirile solului, iar această influenţă este în general favorabilă, solul fiind supus în permanenţă unui proces de ameliorare. Acţiunea pozitivă a pădurii se manifestă prin descompunerea permanentă a materiei organice (vegetală şi animală) moartă care acţionează ca factor pedogenetic hotărâtor, alături de climatul intern al pădurii şi de materialul parental. De asemenea, datorită absorbţiei sistemului radicelar se aduc la suprafaţăcantităţi însemnate de elemente minerale, care intră în circuit biologic.

Efectele benefice ale pădurii sunt cu atât mai însemnate cu cât pădurea este mai bine constituită şi formată din amestecuri de specii care asigură o calitate mai bună litierei, aşa cum s-a urmărit în asocierea speciilor.

Influenţa benefică a pădurii se va face simţită şi în diminuarea procesului de deflaţie (eroziunea eoliană), în limitarea procesului de aridizare pedologică. Deflaţia este prezentă mai ales în zonele fără vegetaţie cât şi în sectoarele afectate de supradrenare ce se întâlnesc cu precădere în zonele vântuite.

Ameliorarea calităţii solurilor este un rezultat al interacţiunii dintre biocenoza forestieră, materialul parental şi microclimatul pădurii. În mod evident sporirea calităţii solului are o importanţăcovârşitoare pentru pădure, dar şi pentru activitatea microorganismelor reducătoare care măresc considerabil diversitatea biologică a zonei.

Capacitatea solului de a pune la dispoziţia plantelor substanţele nutritive, apa şi aerul de care acestea au nevoie pentru creştere şi dezvoltare, în ansamblul satisfacerii şi a celorlalţi factori de vegetaţie, reprezintă însuşirea de bază numită fertilitate asupra căreia pădurea are influenţa cea mai însemnată.

Promovarea biodiversităţii

Pădurea reprezintă una dintre cele mai complexe structuri de ecosisteme din care decurge o structură trofică bogată, cu 4-5 lanţuri trofice incluzând producători, erbivore şi carnivore de ordin 
1-3 la care se pot adăuga 2-3 lanţuri la nivelul consumatorilor şi descompunătorilor de necromasă.

În constituirea pădurii participă numeroase specii de microorganisme vegetale şi multe specii animale, de la mamifere mari până la microorganismele din sol.Existenţa pădurii creează condiţii de hrană, adăpost şi odihnă cu mult mai prielnice decât în teren descoperit pentru mamifere. Numărul speciilor nu va creşte prin instalarea pădurii decât în condiţii de favorabilitate create şi de alte componente ale mediului, însă numărul exemplarelor din speciile existente se va înscrie pe un trend ascendent.

Instalarea vegetaţiei forestiere va reda teritoriului un aspect mult ameliorat şi mai apropiat de aspectul natural pe care l-a deţinut anterior.

În concluzie, realizarea investiţiei propuse prin proiect va influenţa calitatea factorilor de mediu în sens pozitiv şi se apreciază că pe perioada de existenţă a pădurii nici unul din factorii de mediu nu vor fi influenţaţi în sens negativ. Efectele asupra mediului înconjurător generate de existenţavegetaţiei forestiere propusă prin proiect sunt directe, cumulative, pe termen lung, permanente, zonale şi întotdeauna pozitive.

Finalitatea socială a proiectului

Absența pădurilor din zonă determină aici o sărăcie a centrelor de condensare pentru vaporii de apă din atmosferă (lipsa totală a aerosolilor forestieri și a particolelor de uleiuri volatile), ceea ce anulează ploile locale și determină acel deficit anual de precipitații situate în jur de 450 de mm/an.

Consecința deficitului de precipitații din semestrul cald este productivitatea agricolă scazută, uscarea pășunilor, alimentarea deficitară a zootehniei și în final, potențialul economic scăzut al zonei. Începerea unei activități de împădurire în acest spațiu reprezintă astăzi - fară exagerare - o necesitate vitală, indiferent de mărimea costurilor și a eforturilor. Numai în acest fel se va putea opri și respectiv ameliora procesul de continentalizare climatică ce evoluează constant în zona respectivă.

Finalizarea proiectului va avea ca efect principal oprirea proceselor de degradare a terenurilor și ameliorarea progresivă a acestora, sub efectul direct al culturilor forestiere de protecţie, atenuarea adversităţilor climatice, la care se adaugă efectele producţiei culturilor instalate: masa lemnoasă, baze melifere și alte produse accesorii ale pădurii. Culturile forestiere de protecţieîşi manifestă multiplele lor influenţe asupra mediului înconjurător prin: reducerea vitezei vântului, micşorarea amplitudinilor temperaturilor, reducerea evapotranspiraţiei, acumularea apei din precipitaţii, îmbunătăţireacondiţiilor de fertilizare și de conservare a solului, regularizarea scurgerilor de suprafaţă, prevenirea infiltraţiilor concentrate și subminarea versanţilor, coborȃrea și reducerea gradului de salinizare, realizarea coeziunii dintre straturile de sol și rocă, ridicarea valorii economico-sociale a terenului, protejarea culturilor agricole din vecinătate, furnizarea dematerial lemnos, de fructe de pădure, dezvoltarea apiculturii, sporirea efectivelor de vânat,crearea unor condiţii mai bune de muncă în câmp ş.a. Oportunitatea investiţiei rezultă din efectelebenefice imediate și de perspectivă ale lucrărilor de împădurire asupra terenurilor în cauză, a celorlimitrofe și a mediului înconjurător.

# c)Valoareainvestiției

Evaluarea lucrărilor propuse s-a facut prin costurile fixe pe unitatea de măsură, avându-se în vedere „GHIDUL SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE P.N.R.R./2022/C2/I.1.A, COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, Subinvestiția I.1.A"SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI”:

Valoareainvestițieiestede28127.63euro(cuT.V.A.).

# d)Perioadadeimplementarepropusă

Investiţia 1

Împăduriri: 100 Pl, Pl.n

Perioada de implementare: 6 ani

# e)Planșereprezentândlimiteleamplasamentuluiproiectului,inclusivoricesuprafațădeterensolicitatăpentruafifolositătemporar(planuridesituațieșiamplasamente)

# f)Descriereacaracteristicilorfizicealeîntreguluiproiect,formelefizicealeproiectului(planuri,clădiri,altestructuri,materialedeconstrucțieșialtele)

| Nr. crt. | Județul | U.A.T. | Poligon | Tarla | Parcela | Nr. cadastral | Suprafața (ha) | Suprafața efectivă de plantat (ha) | Categoria de folosință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrancea | Ploscuțeni | 1 | 87 | 765 | 50343 | 1,0104 | 1,0104 | Arabil |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1,0104 |  |

Elementelespecificecaracteristiceproiectuluipropus:

Profilul șicapacitățiledeproducție

Nuestecazul.

Descrierea instalațieișiafluxurilortehnologiceexistentepeamplasament(dupăcaz)

Nuestecazul.

Descrierea proceselordeproducțiealeproiectuluipropus,înfuncțiedespecificulinvestiției,produseșisubproduseobținute,mărimea,capacitatea

Nuestecazul.

Materiile prime,energiașicombustibiliiutilizați,cumoduldeasigurareaacestora

Principalamaterieprimăfolosităsuntpuieţiiforestieriasiguraţideexecutantullucrării.

Semaiutilizeazămotorinăsaubenzinăpentruautovehiculeşipentruutilajelefolositelalucrăriledepregătireaterenuluişisolului,transportetc.,alimentareaacestorafăcându-sedelacentreleautorizate.

Apanecesarăînperioadadeexecuţievafiasiguratăcucisterneauto.

Racordarea larețeleleutilitareexistenteînzonă

Nuestenecesarăracordarealaastfeldereţele.

Descrierea lucrărilorderefacereaamplasamentuluiînzonaafectatădeexecuțiainvestiției

Nuestecazul.

Căi noideaccessauschimbărialecelorexistente

Pentrurealizareainvestiţieiseutilizeazăcăiledecirculaţieaflateînzonă,cureglementareacirculațieidecătreantreprenor,încolaborarecuPolițiaRutierădacăestecazul,curespectareanormelorînvigoare.

Resursele naturalefolositeînconstrucțieșifuncționare

Înperioadadeexecuţiealucrărilordeîmpăduriresevorfolosiurmătoarelemateriiprime:puieţiforestieri,apă,stâlpi din beton,sârmăghimpată,toatefiindasiguratedebeneficiar.Realizareaproiectuluiprevedeutilizareaapeifurnizatăcucisterneșiapuiețilorforestieri.Proiectulimplicăexecutareaunorgropi,încaresevorfixapuiețiișicaresevoracopericupământulrezultatdinsăpătură.

Metode folositeînconstrucție/demolare

Nuestecazul.

Planul deexecuție,cuprinzândfazadeconstrucție,punereaînfuncțiune,exploatare,refacereșifolosireulterioară

Nueste cazul.

Relația cualteproiecteexistentesauplanificate

Proiectulpoateconducelacumulareaimpactuluicuactivitățiledecultivareaterenuluidinvecinatateaamplasamentului,însituațiaîncareacesteasevordesfășurasimultan;nuaufostidentificatealteproiecteexistentesauaprobateînzonă,carearputeadeterminaunimpactcumulat.

Detalii privindalternativelecareaufostluateînconsiderare

Nuafostluatăînconsiderarealternativălaacestproiect.

Alte activitățicarepotapăreacaurmareaproiectului(deexemplu,extragereadeagregate,asigurareaunornoisursedeapă,sursesauliniidetransportalenergiei,creștereanumăruluidelocuințe,eliminareaapeloruzateșiadeșeurilor)

Nueste cazul.

Alte autorizațiicerutepentruproiect

Nuestecazul.

# IV.DESCRIEREALUCRĂRILORDEDEMOLARENECESARE

Planul deexecuțiealucrărilordedemolare,derefacereșifolosireulterioarăaterenului

Nueste cazul.

Descrierea lucrărilorderefacereaamplasamentului

Nueste cazul.

Căi noideaccessauschimbărialecelorexistente,dupăcaz

Nueste cazul.

Metode folositeîndemolare

Nueste cazul.

Detalii privindalternativelecareaufostluateînconsiderare

Nueste cazul.

Alte activitățicarepotapăreacaurmareademolării(deexemplu,eliminareadeșeurilor)

Nuestecazul.

# V.DESCRIEREAAMPLASĂRIIPROIECTULUI

Distanța fațădegranițepentruproiectelecarecadsubincidențaConvențieiprivindevaluareaimpactuluiasupramediuluiîncontexttransfrontieră,adoptatălaEspoola25februarie1991,ratificatăprinLegeanr.22/2001,cucompletărileulterioare

InvestițiadefațănucadesubincidențaConvențieiprivindevaluareaimpactuluiasupramediuluiîncontexttransfrontier,adoptatălaEspoola25februarie1991,ratificatăprinLegeanr.22/2001.

Localizarea amplasamentuluiînraportcupatrimoniulculturalpotrivitListeimonumenteloristorice,actualizată,aprobatăprinOrdinulministruluiculturiișicultelornr.2.314/2004,cumodificărileulterioare,șiRepertoriuluiarheologicnaționalprevăzutdeOrdonanțaGuvernuluinr.43/2000privindprotecțiapatrimoniuluiarheologicșideclarareaunorsituriarheologicecazonedeinteresnațional,republicată,cumodificărileșicompletărileulterioare

InvestițiadefațănucadesubincidențaListeimonumenteloristorice,actualizată,aprobatăprinOrdinulministruluiculturiişicultelornr.2.314/2004,cumodificărileulterioare,şiRepertoriuluiarheologicnaţionalprevăzutdeOrdonanţaGuvernuluinr.43/2000privindprotecţiapatrimoniuluiarheologicşideclarareaunorsituriarheologicecazonedeinteresnaţional,republicată,cumodificărileşicompletărileulterioare.

Amplasamentulseaflăîntr-ozonăîncarenuexistămonumente,ansamblurișisituriistoricesauarheologicecunoscuteși/sauclasate,iarproiectulnuvaaveaimpactnegativasuprapatrimoniuluiculturalnațional.

Hărți,fotografiialeamplasamentuluicarepotoferiinformațiiprivindcaracteristicilefizicealemediului,atâtnaturale,câtșiartificiale,șialteinformațiiprivind:

- folosințeleactualeșiplanificatealeterenuluiatâtpeamplasament,câtșipezoneadiacenteacestuia

Amplasamentul nu va afecta suprafete noi de teren vecinal acestuia;

- politicidezonareșidefolosireaterenului

Nu este cazul;

-arealelesensibile

Nu este cazul.

Coordonatele geograficealeamplasamentuluiproiectului,carevorfiprezentatesubformădevectorînformatdigitalcureferințăgeografică,însistemdeproiecțienaționalăStereo70

Coordonatele geografice ale proiectului de împădurire:

| Nr. punct. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 673776.864 | 513038.917 |
| 2 | 673744.475 | 513041.783 |
| 3 | 673738.804 | 512723.482 |
| 4 | 673762.225 | 512730.838 |
| 5 | 673771.474 | 512736.395 |
| 6 | 673776.864 | 513038.917 |
| 7 | 673776.864 | 513038.917 |

Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Nu este cazul.

# VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

# A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului nu presupune deteriorarea mediului înconjurător, deci nu se pune problema realizării unor lucrări speciale de reconstrucţie ecologică. Realizarea acestei investiţii va avea un efect benefic asupra mediului înconjurator şi nu este necesară refacerea cadrului ecologic.

# 1. Protecția calității apelor:

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului nu afectează în nici un fel calitatea apelor neexistând surse de poluanţi pentru ape şi concentraţii de poluanţirezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate. Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar în caz de scurgeri accidentale de ulei sau carburanţi pe sol, dar se vor lua măsuri de prevenire a poluării.

Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

# 2. Protecția aerului:

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

În perioada desfășurării lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantației emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă provin de la utilajele şi autovehiculelefolosite pentru activităţile de transport, de pregătirea terenului șiîntreţineri. Acesteapot genera o serie de poluanţi specifici arderii motorinei sau benzinei.

Poluanţiiemişi în atmosferă, caracteristici arderii interne a carburantilor în motoarele utilejelor, sunt reprezentaţi de un complex de substanţe anorganice şi organice sub formă de gaze şi de particule, conţinând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantităţi de amoniac, compuşi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare şi rezervoare), particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

Emisiile cele mai importante vor fi în momentul pregătirii terenului şi solului care se face o singură dată, lucrările de întreţinere mecanizată între rândurile de puieţi şi cele de combatere a dăunătorilor având un impact nesemnificativ asupra aerului. Aceste surse sunt de scurtă durată, ele nu mai produc poluanți pentru aer după terminarea lucrărilor.

Ca măsuri de protecție se vor lua măsuri de prevenire şi reducere a poluării aerului, măsuri ce vor fi respectate pe întreaga perioada de execuție. Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor. O altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanțe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de utilaje și camioane de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu sunt generatoare de surse de poluanți, nefiind necesare instalații pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

# 3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Sursele de zgomot și de vibrații

Acest tip de poluare va avea caracter temporar, doar pe perioada execuției lucrărilor.

Sursele de zgomot identificate sunt:

- cele făcute de utilaje în timpul lucrărilor de pregătire a solului (scarificat, arat şi discuit);

- echipele de muncitori care vor lucra la acțiunile de împăduriri, întrețineri și celelalte lucrări specifice;

Pe perioada realizării lucrărilor vor rezulta pe lângă emisiileîn atmosferă de poluanți generați din arderea combustibililor folosiți de utilajele și mijloacele de transport implicate, și zgomot.

Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- sursele staționare nedirijate - activitățile de manevrare a maselor de pământ care vor genera zgomot, particule în suspensie și pulberi sedimentabile;

- sursele staționare dirijate - utilajele folosite care vor genera zgomot, vibrații, oxizi de azot și de sulf, monoxid de carbon, particule în suspensie încărcate cu metale grele;

- sursele de emisie mobile (vehicule utilizate la transportul materialelor și deșeurilor) - care vor genera zgomot, oxizi de azot și de sulf, monoxid de carbon, particule în suspensie.

Sursele vor fi intermitente, în funcție de programul de lucru și vor avea un caracter temporar - vor dispărea la finalizarea lucrărilor și se vor manifesta local. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88 (55 dB).

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Nu sunt necesare lucrări speciale de protecţie deoarece santierul se află departe de aşezările umane. În urma execuției lucrărilor zona pe care se desfăşoară obiectivul nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea căilor de comunicaţie la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi al nivelului de zgomot. Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private) precum şi cerinţelelegislaţiei Europene în domeniul mediului.

# 4. Protecția împotriva radiațiilor:

Sursele de radiații

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu sunt generatoare de radiații în timpul implementării proiectul și nici după finalizarea acestuia

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

# 5. Protecția solului și a subsolului:

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime identificate pot fi:

- Resturi vegetale.

Formele de impact asupra solului este reprezentat prin deteriorarea profilului de sol pe o adâncime de 25-30 cm; prin proiectul propus, ținând cont de tehnicile aplicate nu vor fi alterate calitatea solului și a apelor freatice din zona de amplasare.

Pe perioada de înființare și de întreținere a plantației vor rezulta deșeuri (menajere, tehnologice), pentru protecţia solului şi subsolului în şantierul de împăduriri, recomandându-se colectarea, depozitarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor acestor categorii de deşeuri.

Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afectează în nici un fel calitatea solului și a subsolului în timpul implementării proiectul și nici după finalizarea acestuia.

# 6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Activitatea de înființare și de întreținere a plantației nu afectează ecosistemele terestre (flora, fauna) sau pe cele acvatice.

Nu se pot lua măsuri de protecţie pentru microfauna existentă în sol la efectuarea lucrărilor de pregătire a solului, aceste lucrări fiind strict necesare conform instrucţiunilor tehnice pentru dezvoltarea corespunzătoare a vegetaţiei forestiere care se instalează. De altfel după încheiareaactivităţii de plantare, aceste ecosisteme se vor transforma în ecosistem forestier, viitoarea pădure având un rol benefic pentru stabilitatea tuturor ecosistemelor şi biodiversităţii.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Nu este cazul.

# 7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Populația și așezările situate în apropierea amplasamentelor proiectate vor fi afectate în mică măsură de funcționarea utilajele care vor lucra la pregătirea solului, prin emisiile de noxe și de zgomot rezultate, deoarece mediile locuite în general se află la distanțe de peste 1000 m față de terenul de împădurit, iar pentru cele din imediata apropiere se vor lua măsuri de protejare.Cea mai apropiată zonă de locuit față de amplasament este localitateaPloscuțeni.

Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Lucrările se vor realiza în extravilanul comunei Ploscuțeni.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Nu este cazul.

# 8. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate

Principalele produse generate de activitatea de înființare și de întreținere a plantației, ce pot fi clasate ca deşeuri, sunt cele rezultate din nerespectarea normelor impuse de depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi cele rezultate din întreţinerea curentă a utilajelor și uneltelor.Depozitarea acestora se vor face în locuri special amenajate și autorizate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare.

În perioada de execuție a lucrărilor de înființare a plantației rezultă de asemenea pământ și pietre, altele decât cele specificate la Codurile de deșeuri 17 05 03 - 17 05 04 (Pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase, respectiv Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03), deșeuri municipale amestecate (cod 20 03 01). Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor.

Examinând lista de mai sus, se constată că nu apar deşeuri periculoase.

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Deșeurile refolosibile se vor recicla, celelate se vor depozita în spații special amenajate.

Depozitarea şi eliminarea deşeurilor din amplasament vor fi astfel efectuate încât să nu aducă daune calităţii acestui amplasament şi să nu provoace daune suplimentare calităţii apelor subterane şi peisajului.Deşeurile depuse în depozite temporare sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract.

Întreținerea utilajelor și vehicolelor folosite în perioada de execuție a lucrărilor de înființare și de întreținere a plantației se efectuează doar în locuri speciale, în service autorizat sau în baza de întreținere a constructorului. Este interzis ca utilajele să fie reparate în amplasamentul lucrării.

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu sunt generatoare de deșeuri după finalizarea acestora.

Planul de gestionare a deșeurilor

Având în vedere că prin specificul său, procesul nu generează deșeuri periculoase, singurele deşeuri rezultate fiind cele din faza de execuţie, acestea vor fi colectate corespunzător şi predate la un centru autorizat. Deseurile rezultate din realizarea proiectului şi cele rezultate în perioada de întreţinere vor fi colectate selectiv și transportate în vederea depozitării într-un depozit autorizat; deşeurile de ţesuturi vegetale se vor colecta şi utiliza pentru producerea compostului în afara amplasamentului.

# 9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Conform Catalogului European al Deşeurilor CED - principalele deşeuri rezultate din activităţile de înființare și de întreținere a plantației nu se încadrează în categoria deşeurilor periculoase.

Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Nu este cazul.

# B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

În cadrul proiectului pentru înființarea și întreținerea plantației nu se impune utilizarea unor resurse naturale, a solului, a terenurilor, a apei sau a biodiservităţii.

# VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

În urma execuției lucrărilor, zona pe care se desfăşoară obiectivul nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social (aducerea căilor de comunicaţie la un nivel de siguranţă şi confort corespunzătoare necesităţilor actuale şi de perspectivă), cât şi al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare şi al nivelului de zgomot. Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private) precum şi cerinţelelegislaţiei Europene în domeniul mediului.

Pe timpul execuției, nu vor fi afectate speciilor şi habitatelor protejate, flora şi fauna sălbatică, iar la finalizarea acestora, obiectivul nu va fi generator de gaze cu efect de seră.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.

Magnitudinea și complexitatea impactului

Nu este cazul.

Probabilitatea impactului

Nu este cazul.

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Nu este cazul.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul.

Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul.

# VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ

Pentru prezentul obiectiv de investiţie nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, nefiind necesare activităţile de supraveghere şi monitorizare a protecţiei mediului.

# IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

# A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)

Nu este cazul.

# B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

➢Ordonanța de urgență 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare și rezilienţă.

➢Ordinul MMAP nr. 2121/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Sprijin pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri''.

➢GHIDUL SPECIFIC PRIVIND REGULILE ŞI CONDIŢIILE APLICABILE FINANŢĂRII DIN FONDURILE EUROPENE AFERENTE PNRR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE P.N.R.R./2022/C2/ I.1.A, COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, Subinvestiția I.1.A"SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI

# X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Nu se vor executa lucrări de construcții pentru organizare de șantier. Puieții forestieri folosiți la plantat vor fi depozitați temporar în terenul care urmează a se împăduri.

Se vor folosi muncitori localnici angajați pe perioada executării lucrărilor și vor fi tranportați zilnic în localitatea de domiciliu. Materialele folosite la executarea lucrărilor se folosesc în ziua aducerii lor pe teren.

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Localizarea organizării de șantier

Nu este cazul.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Nu este cazul.

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Nu este cazul.

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Nu este cazul.

# XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

La finalizarea lucrărilor, titularul va asigura refacerea zonelor deteriorate (dacă este cazul) şi va notifica autorităţile de mediu şi va respecta condiţiile impuse prin actul de reglementare emis de către acestea.

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare.

În cazul de poluări accidentale:

- se elimină cauzele care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

- se limitează aria de răspândire;

- se îndepărtează substanţele poluante.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații speciale pentru execuția acestora.

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nu este cazul.

# XII. ANEXE - PIESE DESENATE

- Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

- Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare

SCHEMA DE PLANTARE (U.S.1 – Poligon1)

Formula de împădurire: Pl, P.n

Dispozitiv de cultură dreptunghiular: 3 m x 1.5 m

Desimea culturii: 2225 puieți/ha

| LEGENDA |  |
| --- | --- |
|  | Pl, P.n |

- Schema-flux a gestionării deșeurilor

Nu este cazul.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului

DISTANȚA FAȚĂ DE LOCALITĂȚI

DISTANȚAFAȚĂ DE ARII NATURALE PROTEJATEDE INTERES COMUNITAR

# XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE

# a) Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt:

-Lunca Siretului Inferior (ROSAC0162)situatăîn vecinătate. Este o arie de protecție specială avifaunistică care are scopul protejării mai multor specii de păsări migratoare de pasaj sau sedentare. Este încadrată în bioregiunea continentală și stepică a câmpiei și bazinului inferior al Siretului. Aceasta adăpostește și asigură condiții prielnice de hrană și adăpost pentru o gamă diversă de păsări. Dispune de clase de habitate naturale de interes comunitar constituite din păduri de foioase, păduri în tranziție, păduri caducifoliate, luciu de apă, mlaștini, plaje de nisip, dune de coastă, lacuri, turbării, stepe, pajiști naturale uscate, terenuri arabile și culturi cerealiere.

-Pădurea Buciumeni Homocea(Cod ROSAC0334) situatăla distanța de 1,9 km.Este o arie protejată recunoscută pentru valoarea sa ecologică și peisagistică. Această pădure găzduiește o diversitate bogată de specii de plante și animale, unele dintre ele fiind rare sau protejate. Ecosistemul său variat include păduri de foioase și zone umede, contribuind la menținerea biodiversității locale. Pădurea Buciumeni - Homocea are un rol esențial în echilibrul ecologic și în protecția mediului înconjurător.

| Nr. punct. | X(m) | Y(m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 673776.864 | 513038.917 |
| 2 | 673744.475 | 513041.783 |
| 3 | 673738.804 | 512723.482 |
| 4 | 673762.225 | 512730.838 |
| 5 | 673771.474 | 512736.395 |
| 6 | 673776.864 | 513038.917 |
| 7 | 673776.864 | 513038.917 |

# b) Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Cele mai apropiate arii naturale protejate de interes comunitar sunt:

- Lunca Siretului Inferior (ROSAC0162) situată în vecinătate. Este o arie de protecție specială avifaunistică care are scopul protejării mai multor specii de păsări migratoare de pasaj sau sedentare. Este încadrată în bioregiunea continentală și stepică a câmpiei și bazinului inferior al Siretului. Aceasta adăpostește și asigură condiții prielnice de hrană și adăpost pentru o gamă diversă de păsări. Dispune de clase de habitate naturale de interes comunitar constituite din păduri de foioase, păduri în tranziție, păduri caducifoliate, luciu de apă, mlaștini, plaje de nisip, dune de coastă, lacuri, turbării, stepe, pajiști naturale uscate, terenuri arabile și culturi cerealiere.

-Pădurea Buciumeni Homocea(Cod ROSAC0334) situată la distanța de 1,9 km.Este o arie protejată recunoscută pentru valoarea sa ecologică și peisagistică. Această pădure găzduiește o diversitate bogată de specii de plante și animale, unele dintre ele fiind rare sau protejate. Ecosistemul său variat include păduri de foioase și zone umede, contribuind la menținerea biodiversității locale. Pădurea Buciumeni - Homocea are un rol esențial în echilibrul ecologic și în protecția mediului înconjurător.

Asupra acestor arii protejate proiectul propus va avea un impact pozitiv, într-o măsură mai mare sau mai scăzută, funcție de distanțe.

# c) Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului

Nu este cazul.

# d) Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

Nu este cazul.

# e) Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Se estimează că proiectul nostru de împădurire va avea un impact pozitiv asupra ariilor protejate mai ales asupra suprafețelor de fond forestier protejate, pentru că va scădea presiunea asupra acestora prin extinderea suprafeței de pădure.

# f) Alte informații prevăzute în legislația în vigoare

Nu este cazul.

# XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

# 1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

# 2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă

Nu este cazul.

# 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz

Nu este cazul.

# XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292 DIN 03/12/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV

Nu este cazul.

Elaborator

Popa P. Ionel Întreprindere Individuală